  - СПО системы управления и мониторинга оборудования “Тексеру-1” – 1 ед.

Для обеспечения непрерывного контроля состояния и управления оборудованием передачи и обработки данных, каналов связи и передачи данных, а также обеспечения единого централизованного инструмента контроля состояния в составе комплекса предусматривается специальное программное обеспечение управления и мониторинга оборудования. ПО устанавливается на сервер хранения данных.

Общие характеристики

- масштабируемость – сохранение функциональности по мониторингу и управлению оборудованием при увеличении количества источников информации;

- безопасность и надежность – обеспечение распределения и делегирования доступа к СПО в соответствии с ролями;

- унификацию – использование типовых программных решений, библиотек, общедоступного программного обеспечения;

- модернизацию путем обновления программного кода автоматизированными патчами;

Функции СПО

- мониторинг аппаратных платформ серверной инфраструктуры, поддерживающих IPMI, активного сетевого и инфраструктурного оборудования,

- мониторинг и управление ОС комплекса. В рамках мониторинга предоставляется статистика по памяти, дискам, централизованная диагностика через командную строку. В рамках управления предоставлена возможность управления основными функциями ОС (перезагрузка, закрытие процессов, работа с журналами и т.д.);

- мониторинг и управление активным сетевым, серверным, инфраструктурным и специализированным оборудованием, при наличии в нем протоколов и интерфейсов, обеспечивающих функционал мониторинга и управления;

- автоматическое формирование отчетов о работе контролируемого оборудования комплекса;

- учёт общего количества часов работы контролируемого оборудования, автоматическая инвентаризация оборудования, автоматическое предупреждение о возникновении аварий;

- работу как в автономном режиме, так и в режиме удаленного мониторинга и управления;

- возможность работы с оборудованием, имеющим параллельные, последовательные и другие интерфейсы по протоколам управления, при условии предоставления доступной технической документации на эти протоколы;

- возможность запуска приложений через интерфейс СПО посредством специализированного "апплета";

Информационная безопасность

- права на объекты и подсистемы назначаются для групп пользователей;

- любой пользователь СПО может входить в любое число групп;

- набор групп, их права и состав пользователей в них назначается администратором СПО;

- предусмотрена идентификация контролируемого оборудования, каналов связи по логическим именам или IP-адресам. Подключение нового оборудования сопровождается уведомлением.

Наличие событий в журнале СПО

СПО осуществляет протоколирование следующих событий:

- завершение работы;

- запуск;

Товар

Код ТН ВЭД

Производитель

Страна происхождения

- вносимые изменения в конфигурацию;

- неверное имя при входе в СПО;

- вход/выход в/из СПО с указанием реквизитов учетной записи;

- запуск задания, с указанием времени, автора запуска задания.

Мониторинг каналов передачи данных

- возможность включения всех каналов передачи данных комплекса в общую систему мониторинга;

- поддержка критериев оценки качества передачи данных (в зависимости от типа канала передачи данных): потеря пакетов, сетевая задержка, джиттер, занимаемая полоса пропускания, максимально доступная полоса пропускания;

- для каждого объекта мониторинга предусматривается одновременно до 10 отчетных графиков для всех измеряемых параметров за указанный период времени.

Товар

Код ТН ВЭД

Производитель

Страна происхождения